Этап 1. Моделирование процесса (BPMN) «Контроль перегрева»

https://stormbpmn.com/app/diagram/d6536477-5571-487b-8df2-3c1caf4b7675?overlays=eyJ2aXNpYmxlIjp7ImFzc2lnbmVlcyI6dHJ1ZSwiY29tbWVudHMiOnRydWUsImRlc2NyaXB0aW9uIjp0cnVlLCJkb2N1bWVudHMiOnRydWUsImR1cmF0aW9uIjp0cnVlLCJpbmNvbWluZ0xpbmtzIjp0cnVlLCJsaW5rcyI6dHJ1ZSwicG9zaXRpb25zIjp0cnVlLCJzeXN0ZW1zIjp0cnVlLCJjdXN0b20iOnRydWUsImlzVXNlclNldHRpbmdzIjp0cnVlLCJjb2xsYXBzZSI6eyJzeXN0ZW1zIjp0cnVlLCJkb2N1bWVudHMiOnRydWUsImN1c3RvbSI6dHJ1ZX19LCJjb2xsYXBzIjp7InN5c3RlbXMiOnRydWUsImRvY3VtZW50cyI6dHJ1ZSwiY3VzdG9tIjp0cnVlfX0%3D (ссылка на BPMN)

Этап 2. Описание варианта использования (UС-1)

| Название UC-1 | Контроль температуры двигателя с ранним оповещением водителя |
| --- | --- |
| Описание | Каждые 100мс шлюз получает температуру с CAN-шины. При превышении порога 95°C шлюз отправляет предупреждение в виде сообщения на панель приборов. Если водитель подтверждает получение предупреждения в течении 10с и температура не достигла 105°С, сообщение отключается и инцидент разрешается. В случае отсутствия подтверждения от водителя (истек таймер в 10с) или росте температуры до 105°C, шлюз отправляет критическое предупреждение (звуковой сигнал + мигающее сообщение) и фиксирует событие в логи. |
| Акторы | Водитель – основной исполнитель, инициирует взаимодействие и получает пользу от работы системы. CAN-шина – вспомогательный исполнитель. Обслуживает систему (предоставляет шлюзу данные). Панель приборов – вспомогательный исполнитель. Устройство ввода-вывода, которое обеспечивает взаимодействие шлюза с водителем. |
| Предусловие | - Шлюз включен и находится в рабочем состоянии - CAN-шина активна - Шлюз подключен к CAN-шине автомобиля - Панель приборов исправна и подключена к CAN-шине - Двигатель работает и данные о температуре поступают в CAN-шину |
| Постусловия (успех) | - Водитель своевременно проинформирован о перегреве - При критическом перегреве (температура достигла 105°C) событие зафиксировано в логе - После снижения температуры ниже 95°C все предупреждения отключены, и система снова переходит в режим мониторинга |
| Основной сценарий (успеха) | - Каждые 100мс шлюз считывает текущее значение температуры с CAN-шины - Шлюз фиксирует превышение порога температуры 95°С - Шлюз отправляет на панель приборов команду на вывод предупреждения - Панель приборов выводит оповещение: «Температура двигателя высокая!» - Шлюза запускает 10 секундный таймер ожидания подтверждения получения сообщения - Водитель видит предупреждение и нажимает на кнопку на панели приборов - Панель приборов отправляет сигнал о нажатии кнопки - Шлюз получает сигнал и отменяет таймер - Шлюз продолжает мониторинг до тех пор, пока значение температуры не упадет ниже 95°C - При снижении температуры ниже 95°C шлюз отправляет панели приборов команду отключить предупреждение - Панель приборов скрывает сообщение с предупреждением |
| Альтернативные сценарии/Исключения | 1a) Обрыв связи с CAN-шиной (нет данных) 1a1) Шлюз не получает новых данных о температуре с CAN-шины более 100мс 1a2) Шлюз фиксирует ошибку «потеря связи с CAN-шиной» в логе 1a3) При восстановлении связи мониторинг возобновляется 6a) Критическое предупреждение (общий сценарий) 6a1) Шлюз отправляет на панель приборов команду на вывод критического предупреждения (звуковой сигнал + мигающее сообщение) 6a2) Панель приборов отображает мигающее сообщение и издает звуковой сигнал 6a3) Шлюз фиксирует событие «Критический перегрев» в логе (время, температура) 6a4) Водитель снижает нагрузку или глушит двигатель 6a5) Шлюз мониторит падение температуры через CAN-шину 6a6) При снижении температуры шлюз отправляет на панель приборов команду отключить все предупреждения 6a7) Панель приборов отключает все предупреждения 6b) Рост температуры до 105°C до реакции водителя 6b1) Шаги 1-5 основного сценария 6b2) Шлюз считывает новые данные с CAN-шины (температура > 105°C) 6b3) Шлюз игнорирует оставшееся время таймера и переходит к альтернативному сценарию 6a 6c) Водитель не отреагировал на предупреждение 6c1) Таймер шлюза истекает, сигнал от кнопки не получен 6c2) Шлюз переходит к альтернативному сценарию 6a 8a) Водитель нажал кнопку, но температура уже > 105°C 8a1) Шаги 1-7 основного сценария 8a2) Шлюз получает подтверждение и считывает температуру, значение которой > 105°C 8a3) Шлюз игнорирует подтверждение и переходит к альтернативному сценарию 6a 9b) Водитель заглушил двигатель до отключения предупреждения 9b1) Шлюз завершает режим мониторинга 9b2) При следующем запуске двигателя мониторинг возобновляется |

Этап 3. Декомпозиция на Функциональные требования (ФТ)

FR-01: Система должна циклически считывать данные о температуре с CAN-шины каждые 100мс.

FR-02: Система должна производить сравнение текущей температуры с пороговыми значениями (Порог_1 = 95°C, Порог_2 = 105°C).

FR-03: Система должна автоматически отправлять команду на панель приборов для вывода сообщения с предупреждением при превышении порога в 95°C.

FR-04: Система должна запускать таймер ожидания подтверждения от водителя длительностью 10с в момент отправки предупреждения на панель приборов.

FR-05: Система должна принимать и распознавать сигналы от панели приборов.

FR-06: Система должна отменять таймер ожидания подтверждения при получении сигнала от кнопки.

FR-07: Система должна отправлять команду об отключении предупреждения на приборную панель при снижении температуры ниже 95°C.

FR-08: Система должна автоматически отправить команду на приборную панель для вывода критического предупреждения (звуковой сигнал + мигающее сообщение) при превышении порога в 105°C.

FR-09: Система должна автоматически отправить команду на приборную панель для вывода критического предупреждения (звуковой сигнал + мигающее сообщение) при истечении таймера в 10с.

FR-10: Система должна игнорировать подтверждение кнопки и переходить в режим критического предупреждения, если температура на момент получения сигнала уже достигла 105°C.

FR-11: Система должна возобновлять мониторинг температуры в штатном режиме после каждого завершения инцидента (снижения температуры ниже 95°C или остановки двигателя).

FR-12: Система должна фиксировать в логе следующие события: превышение порога 105°C; потеря связи с CAN-шиной (отсутствие данных о температуре более 100мс); восстановление связи с CAN-шиной.

FR-13: Система должна корректно завершать мониторинг при потере связи с CAN-шиной (ошибка или остановка двигателя) и возобновлять его при следующем запуске без потери работоспособности.

Этап 4. Декомпозиция на Нефункциональные требования (НФТ)

NFR-01 (Производительность): Время от получения данных с CAN-шины до выдачи предупреждения не должно превышать 100 мс.

NFR-02 (Производительность): Шлюз должен обрабатывать не менее 1000 сигналов от CAN-шины в секунду без потери данных.

NFR-03 (Производительность): Таймер ожидания подтверждения (10с) должен иметь точность ±100мс.

NFR-04 (Производительность): Цикл опроса CAN-шины должен выполняться с отклонением не более 5мс.

NFR-05 (Надежность): Система должна сохранять полную работоспособность при температуре от -50 °C до +60°C.

NFR-06 (Надежность): Средний срок эксплуатации системы должен составлять не менее 50000 часов.

NFR-07 (Надежность): Система должна автоматически восстанавливаться после сбоев питания без потери работоспособности.

NFR-08 (Надежность): При потере связи с CAN-шиной шлюз должен пытаться восстановить соединение каждую 1с.

NFR-09 (Надежность): При переполнении лога старые записи должны автоматически удаляться, начиная с самых старых, но не менее 1000 последних должны сохраниться.

NFR-10 (Безопасность):  Лог событий должен храниться в защищенной области памяти, недоступной для перезаписи пользователем или сторонним приложением.

NFR-11 (Безопасность):   Доступ к логам и настройкам шлюза должен требовать аутентификации (при наличии внешнего интерфейса).

NFR-12 (Безопасность): Шлюз должен игнорировать CAN-сообщения с некорректными идентификаторами, не предусмотренными протоколом.

NFR-13 (Совместимость): Шлюз должен корректно взаимодействовать с различными типами панелей приборов, поддерживающими CAN-сообщения для вывода предупреждений.

NFR-14 (Совместимость): Система должна поддерживать протокол CAN 2.0B.

NFR-15 (Совместимость): Система должна обеспечивать возможность конфигурации через защищенный интерфейс.

NFR-16 (Ресурсные ограничения): Потребляемая мощность шлюза в рабочем режиме не должна превышать 2Вт.

NFR-17 (Ресурсные ограничения): Постоянная память для хранения логов должна быть не менее 16Мб.

NFR-18 (Соответствие стандартам): Система должна соответствовать стандартом автомобильной электроники.

NFR-19 (Соответствие стандартам): Система должна соответствовать требованиям функциональной безопасности ISO 26262 ASIL B.

NFR-20 (Соответствие стандартам): Защищенный лог должен соответствовать требованиям к доказательной базе.

NFR-21 (Удобство обслуживания): Система должна поддерживать обновление прошивки по защищенному каналу.

NFR-22  (Удобство обслуживания): Система должна предоставлять диагностический интерфейс для проверки статуса подключения CAN-шины, последних считанных значений температуры и просмотра логов